КАРТА ЗАМОВЛЕННЯ ПРИПАДУ Ш932.9А 29.015/2

| Ш932.9А | ПАЗ | 29.015/2 | А41 | 2АВ-РВХ4-ИП | П | +5/+50 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |

1              2                 3                            4                                       5                        6              7

| 1 | Вид виконання приладу | Ш932.9А | загальнопромислове |
| --- | --- | --- | --- |
|  |  | Ш932.9АИ | з іскробезпечними вхідними ланцюгами |
| 2 | Спеціальні вимоги до виконання (якщо немає, то не заповнюється) | АЭС | для об'єктів атомної промисловості |
|  |  | ПАЗ | для систем ПАЗ (з напрацюванням 360 годин) |
| 3 | Позначення модифікації | 29.015/2 |  |
| 4 | Варіант виконання | А10 | 1 універсальний аналоговий вхід |
|  |  | А11 | 1 універсальний аналоговий вхід, 4 релейних виходу типу ОР |
|  |  | А12 | 1 універсальний аналоговий вхід, 2 релейних виходу типу Р |
|  |  | А20 | 2 універсальних аналогових входу |
|  |  | А21 | 2 універсальний аналогових входу, 8 релейних виходів типу ОР |
|  |  | А22 | 2 універсальних аналогових входу, 2 релейних виходу типу Р |
|  |  | А40 | 4 універсальних аналогових входу |
|  |  | А41 | 4 універсальних аналогових входу, 8 релейних виходів типу ОР |
|  |  | А42 | 4 універсальних аналогових входу, 2 релейних виходу типу Р |
|  |  | А60 | 6 універсальних аналогових входів |
|  |  | А61 | 6 універсальних аналогових входів, 8 релейних виходів типу ОР |
|  |  | А62 | 6 універсальних аналогових входів, 4 релейних виходу типу Р |
| 5 | Опції | РВХ4 | 4 дискретних входу |
|  |  | 1АВ | 1 аналоговий вихід 4-20 мА |
|  |  | 2АВ | 2 аналогових виходу 4-20 мА |
|  |  | 4АВ | 4 аналогових виходу 4-20 мА |
|  |  | ИП | кількість джерел живлення відповідає кількості аналогових входів (тільки для загальнопромислового виконання) |
| 6 | Вид метрологічного контролю | П | повірка |
|  |  | К | калібрування |
| 7 | Кліматичне виконання | +5/+50 | для роботи при температурі +5ºС/+50ºС |
|  |  | -10/+50 | для роботи при температурі -10ºС/+50ºС |

Релейні виходи типу ОР являють собою оптоелектронні реле, комутуючі як постійний, так і змінний струм до 0,1 А 250В.

Релейні виходи типу Р являють собою контакти електромагнітних реле, комутуючі змінний струм до 5 А 250В і постійний струм до 2 А 30В.

Додатково з приладом можуть поставлятися:

ДН-6 - дільник напруги 1:100 для діапазонів вимірювання напруги ± 10 В і ± 100 В;

ПІ 232/485 - перетворювач інтерфейсу RS-232 в RS-485 для комп'ютера;

ПІ USB/485 - перетворювач інтерфейсу USB в RS-485 для комп'ютера;

РІ -зчитувач флеш карт.

Офіційний дилер в Україні: ТОВ «Відеограф» Україна, 79011, м. Львів, а/с 9043

тел. (032) 243-08-12, факс 260-21-60, моб. тел. 067 6750424, E-mail: videograf@mail.lviv.ua