КАРТА ЗАМОВЛЕННЯ ПРИЛАДУ Ш932.9А 29.016/С1

| Ш932.9А | ПАЗ | 29.016/С1 | Р8 | АЦП16 | РВ16 АС | П | +5/+50 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |

1                 2                3                         4                  5                     6                   7                8

| 1 | Вид виконання приладу | Ш932.9А | загальнопромислове |
| --- | --- | --- | --- |
|  |  | Ш932.9АИ | з іскробезпечними вхідними ланцюгами |
| 2 | Спеціальні вимоги (якщо немає, то не заповнюється) | АЭС | для об'єктів атомної промисловості |
|  |  | ПАЗ | для систем ПАЗ (з напрацюванням 360 годин) |
| 3 | Позначення модифікації | 29.016/С1 |  |
| 4 | Тип базової частини | О | без релейних входів і інтерфейсів Ethemet |
|  |  | Р8 | у базовій частині є 8 релейних і 2 імпульсних входу |
|  |  | Р16 | у базовій частині є 16 релейних і 4 імпульсних входу |
|  |  | ОЭ | у базовій частині є інтерфейс Ethemet |
|  |  | Р8Э | у базовій частині є 8 релейних і 2 імпульсних входу, інтерфейс Ethemet |
|  |  | Р16Э | у базовій частині є 16 релейних і 4 імпульсних входу, інтерфейс Ethemet. |
| 5 | Тип блоку вводу/виводу 1 | АЦП8 (АЦП8И) | блок на 8 універсальних входів у звичайному або іскробезпечним виконанні |
|  |  | АЦП16 (АЦП16И) | блок на 16 універсальних входів у звичайному або іскробезпечним виконанні |
|  |  | !!! Всього в приладі може бути не більше одного блоку АЦП будь-якого типу. |  |
|  |  | РВК32У | блок на 32 релейних універсальних виходів, реле, струм до 100 мА, напруга від 0 В до 250 В |
|  |  | РВК16У | блок на 16 релейних універсальних виходів, реле, струм до 100 мА, напруга від 0 В до 250 В |
|  |  | РВК32АС | блок на 32 релейних виходів, оптосимістори, струм 1 - 50 мА напругою 24 - 220 В |
|  |  | РВК16АС | блок на 16 релейних виходів, оптосимістори, струм 1 - 50 мА напругою 24 - 220 В |
|  |  | РВ4 | блок на 4 релейних виходу, оптосимістори, струм до 2 А напругою 24 - 220 В |
|  |  | АВ8 | блок на 8 аналогових виходів 4-20 мА |
|  |  | АВ4 | блок на 4 аналогових виходу 4-20 мА |
|  |  | РВХ16 | блок на 16 дискретних і 4 імпульсних входу |
| 6 | Тип блоку вводу/виводу 2 | Див. тип блоку вводу/виводу 1 |  |
| 7 | Вид метрологічного контролю | П | повірка |
|  |  | К | калібрування |
| 8 | Кліматичне виконання | +5/+50 | для роботи при температурі +5ºС/+50ºС |
|  |  | -10/+50 | для роботи при температурі -10ºС/+50ºС |

В комплект поставки приладу завжди входять крос-плати, номенклатура і кількість яких відповідають замовленим блокам введення-виведення.

Додатково з приладом можуть поставлятися:

Крос-плата реле 16 – силові реле на струм до 3А;

ДН-6 - дільник напруги 1:100 для діапазонів вимірювання напруги ± 10 В і ± 100 В;

ПІ 232/485 - перетворювач інтерфейсу RS-232 в RS-485 для комп'ютера;

ПІ USB/485 - перетворювач інтерфейсу USB в RS-485 для комп'ютера;

РІ -зчитувач флеш карт.

Офіційний дилер в Україні: ТОВ «Відеограф» Україна, 79011, м. Львів, а/с 9043

тел. (032) 243-08-12, факс 260-21-60, моб. тел. 067 6750424, E-mail: videograf@mail.lviv.ua